| GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |
| POZ. | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | CIJENA/JM | UKUPNO |  |
| 1. | Strojno skidanje površinskog sloja terena u debljini 20–30 cm. Odvoz zemljanog materijala na deponij. | m3 | 848,00 |  |  |  |
| 2. | Strojni iskop okna grobnica u zemlji B kategorije s odvozom na deponij. Dio zemlje iz iskopa deponirati na gradilištu. | m3 | 1.790,00 |  |  |  |
| 3. | Ručno planiranje dna iskopa s točnošću +- 3cm. | m2 | 729,00 |  |  |  |
| 4. | Dobava, nasipavanje, nabijanje i planiranje sloja šljunka ili drobljenog kamena u sloju deb. 15 cm ispod opločenja. Nasipavanje se vrši na pripremljenu isplaniranu zemljanu površinu. | m3 | 178,00 |  |  |  |
| 5. | Nasipavanje površina za zelenilo (uređenje parcele), za sijanje trave i sadnju probranom zemljom od iskopa. Sloj debljine do 30cm. | m3 | 442,00 |  |  |  |
|  | I ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |

| II BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | CIJENA/JM | UKUPNO |  |
| 1. | Betoniranje AB stijenki grobova d=20 cm betonom MB 30 u jednostranoj i dvostranoj oplati. Grobovi: -dvostruki 89,40 m3 -jednostruki 429,60 m3 Ukupno: | m3 | 519,00 |  |  |  |
| 2. | Betoniranje AB temelja i zida s kapom betonom MB 30 u dvostranoj oplati. | m3 | 10,70 |  |  |  |
| 3. | Betoniranje AB ploča poklopaca grobova d=10 cm betonom MB 30 u odgovarajućoj oplati. -57,5/100 cm kom 716 41,20 m3 -57,5/190 cm kom 96 10,50 m3 Ukupno: | m3 | 51,70 |  |  |  |
| 4. | Sječenje, savijanje, vezanje i postava armature : RA 400/500 | t | 16,000 |  |  |  |
|  | MA 500/600 | t | 30,000 |  |  |  |
|  | II BETONSKI I AB RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |

|  | III ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | CIJENA/JM | UKUPNO |  |
| 1. | Obzidavanje vanjskih strana potpornih zidova te zidova kolumbarijskih niša prirodnim kamenom po izboru projektanta, d=10 cm u cementnom mortu M-5. | m2 | 430,00 |  |  |  |
|  | III ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |

|  | IV VANJSKO UREĐENJE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | CIJENA/JM | UKUPNO |  |
| 1. | Dobava i postava prefabriciranog betonskog opločenja oblika, dimenzija, boje i obrade po odabiru projektanta. Ploče se postavljaju u podložni sloj 3-5 cm pijeska. | m2 | 1189,00 |  |  |  |
| 2. | Izrada, dobava i postava slivnika od predgotovljenih elemenata tipskog poprečnog presjeka i pripadajuće lijevano željezne rešetke, uključivo izvedba betonske podloge temelja | m' | 60,70 |  |  |  |
|  | IV VANJSKO UREĐENJE UKUPNO: |  |  |  |  |  |

|  | REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV VANJSKO UREĐENJE UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |  |  |